타일부착형 단열재 후부착공사 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 콘크리트 외벽에 타일부착형 단열재를 후부착 방식으로 시공하는 공사에 적용하며, 단열과 마감을 동시에 해결하는 외단열 마감 시스템이다.

1.2 관련시방

본 시방에서 명시되지 않은 사항은 제조사의 특기시방서와 관련 기술자료를 따른다.

1.3 적용규준

- KS F 4733 : 단열재

- KS F 8414 : 준불연 단열재 화재시험

- KS F 2763 : 외벽 마감공사 표준

- KS F 2732 : 화스너 인발시험 기준

1.4 제출물

- 시공계획서: 시공순서, 앙카 배치계획, 접착제 사양 포함

- 상세시공도: 코너부, 창호주변, 앙카 설치도 등

- 자재시험성적서 및 성능보고서

- 제품 납품서 및 제조사 보증서

2. 자재

2.1 단열재

- EPS 타일부착형 단열재 (T&G 구조)

- 부착 가이드 홈 및 접착 몰탈 강화 홈 포함

- 두께 100mm 이상, 5mm 단위 주문 제작

- 열전도율: 0.033W/m·K (네오폴), 0.036W/m·K (심재준불연)

2.2 고정자재

- 열교방지 콘크리트 앙카

- 인발하중 11,113N 이상

- KS F 2732 시험 기준 충족

- 단열마개

- 앙카 삽입부 단열용

- 전용 폼본드

- 단열재 접착용

- 접착 몰탈 (예: Terra Flex)

- 타일 부착용, 시멘트+폴리머 복합

3. 시공

3.1 시공조건

- 시공 전 벽체면은 충분히 건조 및 평활 처리

- 외기온도 5℃ 이상에서 시공, 강우 시 시공 금지

3.2 시공절차

1. 기준선 설치: 수직/수평 기준선, 창호 기준 맞춤

2. 단열재 부착:

- 전용 폼본드로 면에 도포

- 수평/수직으로 정렬하여 부착

- 숫놈 방향 위로 시공

3. 앙카 고정:

- 1장당 5개 (코너부는 추가 고정)

- 가장자리 4점 + 중앙 1점

4. 단열마개 삽입: 앙카 위치에 삽입 후 단열 마감

5. 타일 시공:

- 코너부 기준 → 좌우 방향 시공

- 접착 몰탈 도포 후 타일 부착

- 줄눈 간격 기준 유지 (기본 15mm)

3.3 시공상 유의사항

- 앙카 설치 시 균일한 깊이(40mm) 삽입

- 단열재 T&G 구조 맞물림 시 빈틈 없도록

- 타일 부착 전 몰탈 open time 내 시공 완료

- 고정력 확보 전 중량물 적재 금지