타일부착형 단열재 트랙식공사 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 목조주택, 경량철골조, 샌드위치 패널 구조 등 비콘크리트 외벽에 타일부착형 단열재를 트랙식 방식으로 시공하는 공사에 적용한다.

1.2 관련시방

본 시방에서 명시되지 않은 사항은 제조사의 특기시방서와 관련 기술자료를 따른다.

1.3 적용규준

- KS F 4733 : 단열재

- KS F 8414 : 준불연 단열재 화재시험

- KS F 2763 : 외벽 마감공사 표준

- KS F 2732 : 화스너 인발시험 기준

1.4 제출물

- 시공계획서: 트랙 배치도, 앙카 배치계획 포함

- 상세시공도: 창호 주위, 교차부 등

- 자재시험성적서 및 성능보고서

- 제품 납품서 및 제조사 보증서

2. 자재

2.1 단열재

- EPS 타일부착형 단열재 (T&G 구조)

- 부착 가이드 홈 및 접착 몰탈 강화 홈 포함

- 두께 100mm 이상, 5mm 단위 주문 제작

- 열전도율: 0.033W/m·K (네오폴), 0.036W/m·K (심재준불연)

2.2 고정자재

- 알루미늄 트랙

- 좌우 1개 + 중앙 2개 설치

- 디스크 앙카

- 중앙부에 2개씩 시공

- 단열마개

- 앙카 삽입부 단열용

- 전용 폼본드

- 기온 2도 이하 시 절반 충진

- 접착 몰탈 (예: Terra Flex)

- 타일 부착용, 시멘트+폴리머 복합

3. 시공

3.1 시공조건

- 바탕면 정리 후 수평 기준선 먹선 표시

- 영상 2도 이하 시 폼본드 절반 충진

- 창호 주변은 디스크 앙카만 시공

3.2 시공절차

1. 기준선 설치: 하단 시작선 및 수직선 표시

2. 단열재 부착:

- 알루미늄 트랙을 이용해 단열재 고정

- 좌우 트랙 1개씩, 중앙 트랙 2개 배치

3. 디스크 앙카 고정:

- 중앙부 기준으로 2개 설치

- 창호 주변은 디스크 앙카만으로 시공

4. 교차부 시공:

- T자 형 결합부 30cm 이상 겹침

- 숫놈 방향을 위로 시공

5. 타일 시공:

- 접착 몰탈 사용

- 줄눈 간격 일정 유지

3.3 시공상 유의사항

- 트랙은 수직 및 수평 기준선에 정확히 시공

- 폼본드 경화시간 준수

- QR 시공 영상 제공에 따라 작업 순서 이행