테라플렉스 타일 접착제 시방서

1장. 일반사항

1.1 적용범위
- 본 시방서는 외장 타일 마감 시 테라플렉스 접착제를 이용한 접착 공사에 적용하며, 외단열 마감이 포함된 건축물의 외벽 마감 공정 전반에 활용될 수 있다.

1.2 관련시방
- 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 관련 국가 표준(KS) 및 제조사의 제품 기술사양서, 기타 관계 법령 및 기준을 따른다.

1.3 적용규준
- KS F 8414 (건축용 단열재의 화재 시험 방법), KS L 1593 (타일용 접착제), ISO 13007 등

1.4 제출물
- 제품 시험성적서, 품질관리 계획서, 시공계획서, 자재납품서, 시공 완료 후 품질보증서 및 AS 계획 포함

1.5 시공 자격 요건
- 본 제품은 제조사의 기술교육 이수자 또는 관련 시공 자격을 갖춘 업체에 한하여 시공할 수 있으며, 시공 전 데모 시공을 통해 품질 확인을 선행해야 한다.

1.6 자재 운반 및 보관
- 자재는 수분과 직사광선을 피하여 통풍이 잘 되는 실내에 보관해야 하며, 온도변화가 큰 현장 외부에는 보관하지 않는다. 밀봉 상태를 유지하고 유통기한(12개월)을 경과한 자재는 사용하지 않는다.

2장. 자재

- 제품명: TERRA FLEX (테라플렉스)

- 제조사: (주)미트하임

- 유형: 폴리머계 고접착 타일 접착제

- 주요성분: 고성능 VINNAPAS® 폴리머 파우더, 고강도 시멘트, 정제 규사, 화이버

- 포장단위: 20kg/포

- 물 혼합비: 5.5~6ℓ/포

- 색상: 회백색 분말

- 주요특징:

· Open Time: 약 20분으로 넉넉한 작업시간 확보 가능

· 타일 조정 가능 시간: 10~15분으로 정밀 시공에 용이

· 흡수율이 낮은 고밀도 점토타일, 자기질 타일에도 강력한 접착력 제공

· KS F 8414 시험 기준 충족, 준불연 단열재와 동시 시공 가능

· 동결융해 및 고온습윤 순환 조건에서도 성능 유지 (내구성 우수)

3장. 시공

3.1 바탕면 정리

- 접착 대상 부위는 건조하고 청결해야 하며, 유분, 먼지, 박리층, 이물질 등은 반드시 제거해야 한다.

- 콘크리트는 타설 후 최소 7일 이상, 미장면은 16시간 이상 경과된 건조 상태에서 시공이 가능하다.

3.2 혼합

- 깨끗한 용기에 물 5.5~6ℓ를 먼저 넣고, 테라플렉스 20kg 1포를 서서히 투입하면서 전동 교반기로 3분 이상 혼합한다.

- 혼합 후 2~3분간 안정화 시간을 둔 뒤 다시 재교반하여 도포한다.

3.3 도포 및 타일 부착

- 고데를 사용하여 벽돌타일면에 두께 2~3mm로 균일하게 도포한다.

- 타일 부착 전, 접착면 전체에 골고루 도포되었는지 확인하고 타일은 겉마름 전(약 20분 이내)에 부착해야 한다.

- 타일 부착 시에는 단열재의 타일부착 홈 및 타공홈에 맞춰 압착하며, 타일 전체면에 접착제가 밀착되도록 한다.

- 줄눈은 타일 부착 후 24~72시간 이후 시공하며, 시멘트 줄눈을 15mm 간격으로 사용해야 한다.

3.4 시공 조건 및 제한

- 외기 온도 5℃ 미만 또는 35℃ 이상에서는 시공을 피하고, 우천 시 또는 직사광선 하에서는 시공하지 않는다.

- 목재, 철판, 마그네슘 보드, OSB, 플라스틱 등 비흡수성 표면에는 부착하지 않는다.

- 신축이 예상되는 부위, 코너, 개구부 주위 등은 반드시 탄성줄눈 처리 또는 별도 이음 시공을 한다.

4장. 품질관리 및 안전

- 시공 전, 시공 예정 부위에서 시험 부착 테스트(1m² 기준)를 수행하여 접착력 및 표면 상태를 확인한다.

- 시공 후에는 기준 이상 접착강도 확보 여부를 검토하기 위해 필요 시 현장 인발 시험을 실시한다.

- 작업자는 보호장비(마스크, 장갑, 보안경 등)를 착용하며, 분진 및 시멘트 성분으로 인한 자극성 물질에 주의한다.

- 피부나 눈에 접촉된 경우 즉시 다량의 물로 세척하고, 이상 증상이 지속될 경우 의사의 진료를 받는다.

- 제품은 수분을 피하고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 밀봉 보관하며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.