타일부착형 단열재 후부착공사 시방서

001 테라코타 패널 부착형 단열재 후부착공사 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 콘크리트 외벽에 미트하임 테라코타 패널 부착형 단열재를 후부착 방식으로 시공하는 공사에 적용하며, 단열과 테라코타 패널 마감을 동시에 해결하는 외단열 마감 시스템에 적용한다.

1.2 관련시방

시방서에 명시되지 않은 사항은 제조사의 특기시방서 및 미트하임 테라코타 패널 부착형 단열재 기술자료를 따른다.

1.3 적용규준

- KS F 4733 : 단열재

- KS F 8414 : 준불연 단열재 화재시험

- KS F 2763 : 외벽 마감공사 표준

- KS F 2732 : 화스너 인발시험 기준

1.4 제출물

- 시공계획서: 공정순서, 앙카 배치계획, 폼본드 및 접착몰탈 사양

- 상세시공도: 코너부·창호주변·앙카 설치 상세도

- 자재시험성적서 및 성능보고서: 단열재·앙카·접착제 관련 성적서

- 제품 납품서 및 제조사 보증서

2. 자재

2.1 테라코타 패널 부착형 단열재

- EPS 기반 T&G 구조 단열재

  - 테라코타 패널 부착 가이드 홈 및 마감재 부착 강화 홈 가공

  - 주문 제작: 두께 100mm 이상, 5mm 단위 (최대 300mm)

- 단열재 유형

  - 네오폴 단열재: λ = 0.033 W/m·K, 밀도 22 kg/㎥ (3층 미만)

  - 심재 준불연 단열재: λ = 0.037 W/m·K, 밀도 23 kg/㎥ (3층 이상 및 준불연 대상)

2.2 부속 자재

- 전용 폼본드: 단열재 일차 부착용

- 접착 몰탈 (Terra Flex 등): 테라코타 패널 부착용, 시멘트+폴리머 복합

- 열교방지 콘크리트 앙카

  - 케미칼 앙카 방식, 인발하중 ≥ 11,113 N

- 단열마개: 앙카부 열교 차단용

3. 시공

3.1 시공조건

- 벽체면은 충분히 양생·건조·평활 처리

- 시공온도 5℃ 이상, 강우 시 금지

3.2 시공절차

- 기준선 설정: 수직·수평 및 창호 기준선 확보

- 단열재 부착

  - 전용 폼본드를 벽체에 균일 도포

  - 단열재를 수평·수직 정렬 후 가접 부착

- 임시 고정: 상단부 단열재 가접 후 실을 이용해 수직·수평 정렬

- 앙카 고정

  - 단열재 1매당 5개(모서리 4개 + 중앙 1개) 설치

  - 코너부 인접부 추가 2개 권장

- 단열마개 삽입: 앙카부에 단열마개 삽입 후 마감

- 테라코타 패널 부착

  - 접착 몰탈 도포 후 가이드 홈에 패널 삽입

  - 줄눈 간격 10~15mm 유지

3.3 시공상 유의사항

- 앙카 삽입 깊이 40mm 확보

- T&G 구조 결합 시 빈틈 없도록 시공

- 몰탈 오픈타임 내 부착 완료

- 폼본드 및 몰탈 양생 후 중량물 적재 금지

4. 검사 및 시험

4.1 검사

- 현장검측: 기준선·치수·수평·수직 오차 여부 확인

- 자재검사: 납품 자재의 성적서 및 외관·물성 확인

4.2 시험

- 인발하중 시험: KS F 2732 기준에 따라 앙카 인발하중 확인

- 화재시험: KS F 8414 기준에 따른 준불연 단열재 실물 모형 시험

5. 운반·보관 및 취급

5.1 운반

- 제품 파손 방지를 위해 완충 포장 후 운반

5.2 보관

- 봉인 상태로 실온·통풍·습기·화기 없는 곳에 보관

- 야외 보관 시 목재 깔판 및 덮개 사용

5.3 취급

- 포장 손상·유효기간 경과 자재 즉시 격리

- 고온·저온 조건에서 안정성 확보 후 사용

6. 품질보증 및 유지관리

- 품질보증 기간: 납품일로부터 2년

- 시공 후 6개월 내 하자 발생 시 무상 수리

- 유지관리 메뉴얼에 따른 정기 점검 권장

끝.